Urządzenia współpracujące z komputerem

Do komputera można podłączać różne urządzenia.

Drukarka umożliwia przeniesienie na papier lub folię wyników pracy na komputerze. Zależnie od rodzaju wydruków, jakie chcemy otrzymywać, stosuje się odpowiedni rodzaj drukarki. Na przykład do otrzymywania wydruków kolorowych o bardzo dobrej jakości stosuje się kolorowe drukarki laserowe. Do drukowania dokumentów tekstowych wystarczające są monochromatyczne drukarki laserowe, zwykle bardziej ekonomiczne od kolorowych. Wśród indywidualnych użytkowników popularnością cieszą się tańsze drukarki atramentowe. W drukarce atramentowej obraz tworzony jest przez miniaturowe kropelki atramentu rozpylane ze sterowanego elektronicznie zespołu dysz. Natomiast w drukarce laserowej druk powstaje najpierw na odpowiednio elektryzowanym bębnie selenowym. Stamtąd zostaje przeniesiony na papier. W tym procesie wykorzystywany jest toner – proszek barwiący, który po podgrzaniu, zostaje wtopiony w przesuwającą się kartkę papieru. Architekci czy projektanci, którzy chcą otrzymać na kartce dużego formatu projekt czy mapę, korzystają z plotera. Specjalne pisaki, w które zaopatrzone jest urządzenie, rysują projekt na kartce. Istnieją również plotery tnące, w których zamiast pisaków używa się odpowiednich noży. Służą do wycinania różnorodnych kształtów i napisów z folii samoprzylepnej.

Skaner służy do zamiany zwykłego obrazu (rysunku, zdjęcia) lub tekstu na wersję elektroniczną, którą przesyła się do komputera. Po zapisaniu obrazu lub tekstu w pliku może on zostać poddany obróbce za pomocą specjalistycznych programów – edytorów graficznych i programów OCR (służących do zamiany obrazu na tekst). Skaner może występować w roli kopiarki (kopia wysyłana jest na drukarkę podłączoną do komputera). Można też zeskanowany obraz wysłać jako załącznik do listu elektronicznego.

Projektor multimedialny umożliwia przekazanie obrazu bezpośrednio z karty graficznej komputera na specjalny ekran lub na ścianę. Urządzenie przydatne m.in. do pokazywania prezentacji multimedialnych na szkoleniach i seminariach w firmach lub na zajęciach w szkole.

Z komputerem i projektorem multimedialnym może współpracować tablica interaktywna. W tym przypadku może być również wykorzystywana technologia bezprzewodowa. Na tablicy wyświetlany jest obraz z komputera. Możemy, korzystając z elektronicznego pióra, obsługiwać wszystkie funkcje komputera i uruchomionych aplikacji. Na przykład, zmienić wyświetlany rysunek i zapisać zmieniony obraz w pamięci komputera. Na monitorze komputera widzimy równocześnie (w czasie rzeczywistym) to, co jest narysowane czy napisane na tablicy. Tablica interaktywna ma ponadto własne oprogramowanie pozwalające np. na robienie notatek i zapisywanie ich w pamięci komputera. Po wyłączeniu oprogramowania może pełnić funkcję tablicy, po której można pisać pisakami suchościeralnymi.

Cyfrowy aparat fotograficzny umożliwia przeniesienie wykonanych zdjęć do pamięci komputera. Dzieje się tak dlatego, że zdjęcia nie trafiają na tradycyjną kliszę fotograficzną, lecz są zapisywane w pamięci, w którą wyposażony jest aparat. Fotografie kopiujemy z aparatu do komputera, łącząc go specjalnym kablem lub przenosząc je na karcie pamięci. Zdjęcia w postaci elektronicznej można poddawać obróbce za pomocą programów komputerowych lub wysyłać jako załączniki w poczcie elektronicznej.

Kamera cyfrowa umożliwia wykonywanie filmów i zdjęć. Podobnie jak w aparatach cyfrowych, obraz rzutowany jest na światłoczułą matrycę, a zapisywany jest na nośniku o dużej pojemności, jakim jest: taśma magnetyczna, płyta DVD, dysk twardy lub karta pamięci. Zapisany w postaci cyfrowej obraz można wprowadzić do komputera przez odpowiedni port lub napęd DVD (w przypadku płyt DVD).

Kamera internetowa umożliwia m.in. przeprowadzanie wideokonferencji za pośrednictwem Internetu oraz prowadzenie przez Internet rozmów telefonicznych (np. Skype). Podobnie jak w cyfrowym aparacie fotograficznym, obraz rzutowany na światłoczułą matrycę przekształcony zostaje w sygnał cyfrowy i przesłany bezpośrednio do komputera.