Tekst został napisany  w 1994 roku…

Dokument zawiera instrukcje dotyczące lokalizowania i usuwania uszkodzeń powstałych w czasie instalacji i użytkowania dysków twardych. Przed przystąpieniem do szczegółowego poszukiwania uszkodzenia warto wykonać kilka prostych czynności, które w wielu przypadkach mogą zaoszczędzić nam wysiłku i czasu, jaki musielibyśmy poświęcić na dokładne sprawdzenie przyczyny niesprawności:

LOKALIZACJA USZKODZEŃ DYSKÓW TWARDYCH

sprawdzić SETUP, konfigurację dysku i kontrolera; w trakcie instalacji, czytając instrukcję, mogliśmy coś przeoczyć lub po prostu pomylić się;

kable połączeniowe pomiędzy interfejsem i dyskiem są elementami łamliwymi i powinny być montowane delikatnie; trzeba sprawdzić, czy funkcjonują prawidłowo i zostały połączone zgodnie ze specyfikacją;

upewnić się, czy wszystkie karty rozszerzeń są prawidłowo umieszczone w slotach;

sprawdzić, czy system dostarcza właściwego napięcia zasilania do wszystkich instalowanych urządzeń;

zawsze starać się mieć kopię danych przed przystąpieniem do instalacji nowych urządzeń.

USZKODZENIA POJAWIAJĄCE SIĘ W CHWILI WŁĄCZENIA ZASILANIA

System „nie widzi” dysku twardego:

sprawdź wszystkie kable, czy zostały połączone tak, że stykowi nr 1 jednego złącza odpowiada styk nr 1 drugiego złącza;

upewnij się, czy dysk się obraca. Trzeba uwzględnić fakt, że niektóre dyski pracują bardzo cicho;

sprawdź poprawność napięcia zasilania;

sprawdź, czy kontroler zgodny jest z interfejsem dysku oraz czy kontroler jest prawidłowo skonfigurowany;

w przypadku systemów AT musisz upewnić się, czy numer dysku w CMOS został prawidłowo wybrany;

sprawdź ustawienie przełączników dysku;

sprawdź możliwość wystąpienia konfliktów adresów pamięci BIOS-u, portów lub przerwań z kontrolerem lub innymi urządzeniami. Jednym ze sposobów jest usunięcie wszystkich urządzeń zewnętrznych, a następnie dokładanie po jednym urządzeniu, aż do chwili wystąpienia konfliktu;

upewnij się, czy jeśli używany jest kabel 34-stykowy, to jest on do połączeń dysków twardych. Jeśli używany jest kabel do sygnałów kontrolnych, w którym siedem przewodów jest skręconych, to jest to kabel do połączeń stacji dysków elastycznych;

spróbuj zwolnić zegar systemu lub szybkość magistrali.

Kupiłeś dysk, który został już sformatowany. Po zainstalowaniu w Twoim systemie nie działa; wykonaj czynności z punktu 1 i następnie:

upewnij się, czy wersja systemu operacyjnego DOS użytego do podziału dysku na partycje i formatu wysokiego poziomu (polecenie FORMAT) jest zgodna z Twoim systemem;

jeśli do podziału na partycje był używany program narzędziowy, upewnij się, czy w pamięci CMOS użyty jest ten sam typ dysku;

jeśli używasz dysku z interfejsem AT Bus w trybie translacji, upewnij się, czy są używane te same parametry translacji;

sprawdź, czy dealer używał tego samego kontrolera;

sprawdź, czy kable używane przez dealera są takie same jak Twoje.

W chwili startu systemu ekran robi się czarny. Usterka pojawia się w chwili włączenia zasilania:

upewnij się, czy zasilacz może zapewnić wymagania prądowe dysku;

usuń kontroler i w ten sposób sprawdź, czy przyczyną kłopotów jest uszkodzony kontroler lub konflikt sprzętowy;

sprawdź, czy monitor jest włączony do sieci;

sprawdź, czy karta wideo jest sprawna.

W chwili startu systemu ekran robi się czarny. Usterka pojawia się po teście POST:

załaduj system z dyskietki i sprawdź, czy podstawowa partycja systemu DOS jest aktywna i czy format wysokiego poziomu został rzeczywiście przeprowadzony.

USZKODZENIA POJAWIAJĄCE SIĘ W CZASIE DZIELENIA DYSKU NA PARTYCJE ZA POMOCĄ PROGRAMU FDISK.

Pojawia się komunikat: „No Fix Disk Present”:

w przypadku systemów AT musisz upewnić się, czy typ dysku w pamięci CMOS jest prawidłowy;

sprawdź parametry dysku użyte w formacie niskiego poziomu;

sprawdź i ewentualnie wymień kabel 20-stykowy;

sprawdź, czy kabel dla sygnałów danych jest połączony z odpowiednim złączem na karcie kontrolera;

sprawdź, czy kable nie są „za luźne”;

w przypadku systemu z dwoma dyskami twardymi sprawdź, czy rezystory zakończeń magistrali zostały usunięte z dysku umieszczonego w łańcuchu pomiędzy kontrolerem a ostatnim dyskiem;

wykonaj ponownie format niskiego poziomu.

Program FDISK „zawiesza się” lub podział na partycje kończy się niepowodzeniem:

sprawdź kabel 20-stykowy;

upewnij się, czy format niskiego poziomu był rzeczywiście przeprowadzony;

sprawdź, czy parametry dysku zostały poprawnie podane (jeśli nie, ponownie przeformatuj dysk);

jeśli jest to dysk z interfejsem AT Bus, spróbuj innej geometrii translacji;

wymień kable;

spróbuj zmienić rozmiar partycji;

przeprowadź diagnostykę ewentualnych defektów powierzchni dysku;

jeśli używany jest adapter interfejsu AT ST07 lub ST08, sprawdź przełącznik JP5.

INNE USZKODZENIA

Błędy odczytu, zapisu i formatowania dysku, pojawiające się w sposób losowy:

sprawdź zasilanie i doprowadzenia masy;

zmień położenie kabli, poprowadź je w inny sposób;

odsuń kontroler możliwie daleko od zasilacza i kart graficznych;

zmniejsz szybkość zegara systemu;

jeśli dysk pracuje na zewnątrz obudowy systemu, najprawdopodobniej problemy są powodowane brakiem prawidłowego doprowadzenia masy lub interferencją zakłóceń o częstotliwościach radiowych;

przeprowadź diagnostykę całej powierzchni dysku, notując wszystkie stare i nowe defekty;

instalowany kontroler musi być zgodny z interfejsem drogiego dysku i musi posiadać własny BIOS, nie wymaga więc ustawienia typu dysku w CMOS;

adres pamięci BIOS nowego kontrolera nie może powodować konfliktu z adresami innych urządzeń;

jeśli nowy dysk ma interfejs AT, to dysk będący już w systemie powinien posiadać kontroler z własnym BIOS, który nie wymaga ustawienia typu dysku w pamięci CMOS;

upewnij się, czy w systemie jest tylko jeden aktywny kontroler dysków elastycznych.

Pojawia się komunikat o błędzie „Bad or Missing Command Interpreter”:

prawdopodobnie „mieszane” są różne wersje systemu DOS;

sprawdź, czy COMMAND.COM został skopiowany na formatowany dysk;

uruchom program antywirusowy;

przeprowadź ponowny format dysku – polecenie FORMAT z opcją /s.